Práctica: Control de un servomotor con Arduino

En esta práctica, aprenderemos a controlar un servomotor utilizando Arduino. Un servomotor es un dispositivo que puede girar a un ángulo específico según las señales que recibe. Utilizaremos Arduino para enviar señales de control al servomotor y así controlar su posición.

Materiales necesarios:

- Arduino Uno (u otra placa compatible)

- Servomotor SG90

- Protoboard

- Jumpers (cables de conexión)

- Fuente de alimentación externa para el servomotor (opcional, dependiendo del consumo del servomotor)

Conexiones:

Conecta el cable de tierra (negro o marrón) del servomotor al GND (tierra) de Arduino.

Conecta el cable de alimentación (rojo) del servomotor a los 5V de Arduino o a una fuente de alimentación externa.

Conecta el cable de señal (amarillo o blanco) del servomotor al pin digital 9 de Arduino.

CODIGO}

#include <Servo.h>

Servo miServo;  // Crea un objeto de tipo Servo

void setup() {

miServo.attach(9);  // Asigna el pin digital 9 al objeto Servo

}

void loop() {

// Gira el servomotor a 0 grados

miServo.write(0);

delay(1000);  // Espera 1 segundo

// Gira el servomotor a 90 grados

miServo.write(90);

delay(1000);  // Espera 1 segundo

// Gira el servomotor a 180 grados

miServo.write(180);

delay(1000);  // Espera 1 segundo

}

- Incluimos la librería Servo.h, que nos permite controlar el servomotor.

- Creamos un objeto de tipo Servo llamado miServo.

- En la función setup(), utilizamos miServo.attach(9) para asignar el pin digital 9 al objeto Servo.

- En la función loop(), usamos miServo.write() para girar el servomotor a diferentes ángulos (0, 90 y 180 grados) con un intervalo de 1 segundo entre cada movimiento.

Circuito